产品规格书

SPECIFICATION

| - 产品名称 - Product | P2.0户内全彩显示屏 |
| --- | --- |
| - 产品型号 - Type | - P2.0-RGB |

P2.0户内全彩显示屏技术参数

| 产品型号 |  | P2.0-RGB |  | LED灯种类 | 表贴灯（SMD） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）LED管芯参数 |  |  |  | 管芯的波长、亮度，均为典型值 |  |  |
| 序号 | 项目 | 波长典型值 |  | 亮度典型值 |  | 备注 |
| 1 | 红色管芯 | 624nm |  | 85mcd |  |  |
| 2 | 绿色管芯 | 525nm |  | 260mcd |  |  |
| 3 | 蓝色管芯 | 465nm |  | 70mcd |  |  |
| （2）像素点参数 |  |  |  | 为使配色达到最佳的白平衡效果，要求各种颜色亮度的配色比例为 R：G：B/3：6：1。 |  |  |
| 1 | LED灯种类 |  |  | SMD1010 |  |  |
| 2 | 点间距 |  |  | 2.0mm |  |  |
| 3 | 像素点组成 |  |  | 1R1G1B |  |  |
| （3）模组技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模组分辨率(宽×高) |  |  | 96×48 |  |  |
| 2 | 模组尺寸(宽×高) |  |  | 192mm×96mm |  |  |
| （4）箱体技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱体分辨率(宽×高) |  |  | 192×144 |  |  |
| 2 | 模组分布(宽×高) |  |  | 2×3 |  |  |
| 3 | 模组间平整度 |  |  | ≤0.3mm |  |  |
| 4 | 箱体尺寸(宽×高×厚) |  |  | 384mm×288mm×93ｍｍ |  |  |
| 5 | 箱体重量 |  |  | 3.9Kg/箱体；35.3Kg/m2 |  |  |
| 6 | 箱体材质 |  |  | 压铸铝 |  |  |
| 7 | 安装方式 |  |  | 固定安装 |  |  |

| （5）屏体技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点密度 |  | 250，000点/m2 |
| 2 | 箱体间平整度 |  | ≤0.5mm |
| 3 | 基色主波长误差 |  | ≤5nm |
| 4 | 典型亮度值 |  | 600～1200cd/m2 |
| 5 | 发光点中心距偏差 |  | <3% |
| 6 | 亮度均匀性 |  | >95% |
| 7 | 水平视角/垂直视角 |  | 水平160度/垂直160度 |
| 8 | 屏体色温 |  | 6500～9500K |
| 9 | 有效视距 |  | 2～50m |
| 10 | 峰值功耗（不含电源冗余） |  | ≤450W/m2 |
| 11 | 平均功耗（不含电源冗余） |  | 150～200W/m2 |
| 12 | 防护等级（前/后） |  | IP20/IP41 |
| （6）系统控制参数 |  |  |  |
| 1 | 灰度等级 |  | 红、绿、蓝各16bit |
| 2 | 显示颜色 |  | 2814749.7亿种 |
| 3 | 扫描方式 |  | 1/26扫描 |
| 4 | 驱动方式 |  | 恒流 |
| 5 | 换帧速度 |  | ≥60（帧/秒） |
| 6 | 刷新频率 |  | ≥2000Hz |
| 7 | 最高对比度 |  | 3000：1 |
| 8 | 亮度调节 |  | 100级自动/手动/程控 |
| 9 | 校正 |  | 支持亮度与色度逐点校正 |
| 10 | 控制方式 |  | 逐点对应，与计算机同步，实时显示 |
| 11 | 显示模式 |  | 1024*768或800*600 |
| 12 | 控制距离 |  | 超五类双绞网线小于100米（无中继）、 多模光纤小于500米、单模光纤小于10Km |
| 13 | 数据传输接口 |  | DVI/千兆网/VGA |
| 14 | 输入信号模式 |  | DVI/VGA、HDMI、视频（多种制式） RGBHV、复合视频信号、AV/S-VIDEO YPbPr(HDTV)、SDI、DP |
| 15 | 软件接口 |  | WindowsXP、Windows 7/8 |
| （7）屏体运行参数 |  |  |  |
| 1 | 工作电压 |  | AC：220×（1±10%）V、（50±1）Hz |
| 2 | 连续工作时间 |  | ≥7×24hrs，支持连续不间断显示 |
| 3 | 平均无故障工作时间 |  | ≥10000小时 |
| 4 | LED寿命 |  | 5万小时 |
| 5 | 信噪比 |  | ≥47 |
| 6 | 离散失控点 |  | ≤0.0002，出厂时为0 |
| 7 | 连续失控点 |  | 0 |
| 8 | 盲点率 |  | ≤0.0003，出厂时为0 |
| 9 | 屏幕温升 | 屏体金属材料 | ≤45K |
|  |  | 屏体绝缘材料 | ≤70K |
| 10 | 运行环境温度 |  | -10℃～40℃ |
| 11 | 运行环境湿度 |  | 10％～90％RH，无凝结 |

北京太极鹏发电子科技有限公司